架桥机定期自检报告

| 使用单位： |  |
| --- | --- |
| 设备类别： |  |
| 设备品种： |  |
| 设备型号规格： |  |
| 设备代码： |  |
| 使用登记证编号： |  |
| 自检 日期： |  |

自检单位：

设备基本情况

| 使用单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位地址 |  |  |  |  |
| 使用单位 统一社会信用代码 |  |  | 使用单位 安全管理人员 |  |
| 使用单位联系人 |  |  | 联系人电话 |  |
| 制造单位名称 |  |  |  |  |
| 改造（重大修理）单位名称 |  |  |  |  |
| 设备类别 |  |  | 设备品种 |  |
| 型号规格 |  |  | 设备代码 |  |
| 产品编号 |  |  | 制造日期 |  |
| 单位内编号 |  |  | 投入使用日期 |  |
| 设计使用年限 |  |  | 使用登记证编号 |  |
| 使用地点 |  |  |  |  |
| 设备注册代码 |  |  |  |  |
| 性能 参数 | 额定起重量 | t | 跨度 | m |
|  | 整机外廓尺寸 （长×宽×高） | m | 前导梁长度 | m |
|  | 起升高度 | m | 起升速度 | m/min |
|  | 整机横移速度 | m/min | 过孔速度 | m/min |
|  | 工作级别 |  | 其他主要参数 |  |
| 自检依据 |  | 《起重机械安全技术规程》(TSG 51—2023) |  |  |
| 自检结论 |  | 合格 |  |  |
| 自检人员（签名）： 审核人（签名）： 自检单位 (公章或检验专用章) 年 月 日 |  |  | 安全管理人员： 使用单位(公章) 年 月 日 |  |

| 序号 | 自检项目及内容和要求 |  | 自检结果 | 自检结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检验项目 | 检验内容和要求 |  |  |
| C2 资料和文件自查 |  |  |  |  |
|  | C2.2.8 使用过程 技术资料 | 根据使用单位提供的技术文件，自查上次检验报告、使用登记证以及使用单位使用记录(包括日常使用状况记录、日常维护保养记录、自行检查记录、修理记录、运行故障和事故记录等)是否齐全，并且是否存档保管 |  |  |
| C3 设备检查 |  |  |  |  |
|  | C3.4 附设装置检查 | 起重机械上附着的用于维修等使用的起重设备，应当作为整机的一部分 |  |  |
| C3.5 结构型式、主要配置和标志检查 |  |  |  |  |
|  | C3.5.3 标记、产品铭牌与安全警示标志 | 检查标记、产品铭牌与安全警示标志是否符合TSG 51—2023中3.2.5与3.3.4的规定 |  |  |
| C3.7 材料和结构件检查 |  |  |  |  |
|  | C3.7.3 金属结构检查 | (1)主要受力结构件的连接焊缝无明显可见的裂纹 |  |  |
|  |  | (2)主要受力结构件断面有效厚度不低于设计厚度的90% |  |  |
|  |  | (3)螺栓和销轴等连接无明显松动、缺件、损坏等缺陷 |  |  |
|  | C3.7.4 门、梯子、走台和栏杆 | 检查是否按照TSG 51—2023中2.7.2(1)～2.7.2(5)、2.7.3(1)～2.7.3(9)和设计文件要求设置了梯子、扶手、护圈、平台、走台、踢脚板和栏杆等 |  |  |
|  | C3.8.1 主要零部件一般要求 | (1)钢丝绳的固定连接、压板或者绳夹的数量、钢丝绳安全圈数和绕绳余量应当符合TSG 51—2023中A3.1.2、A3.1.3的规定；链条与链轮应当啮合正确，无卡阻和冲击现象 |  |  |
|  |  | (2)吊钩、起重磁铁、抓斗、横梁等吊具悬挂牢固可靠；吊钩设置防重物意外脱钩的保险装置(司索人员无法靠近吊钩的除外)有效；吊钩不应当焊补，铸造起重机钩口防磨保护鞍座完整 |  |  |
|  |  | (3)滑轮防钢丝绳脱槽装置应当符合TSG 51—2023中2.5.2(1)的规定 |  |  |
|  | C3.9 液压和气动系统检查 | 检查液压系统和气动系统是否符合TSG 51—2023中2.6.2(1)～(4)、2.6.3的规定和设计文件的要求 |  |  |
|  | C3.10 司机室检查 | 检查是否按照设计图样的要求配置司机室；司机室的配置及其防护是否符合TSG 51—2023中2.7.1的规定 |  |  |
| C3.11 电气系统检查 |  |  |  |  |
|  | C3.11.1 电气设备及元件的选择和防护 | (1)检查电气设备及元件的选择和防护是否符合TSG 51—2023中2.6.1.1的规定，电气设备功能是否齐全 |  |  |
|  | C3.11.2 无线遥控 | (1)检查无线遥控装置的设置是否符合TSG 51—2023中A4.1.3.2(1)～(4)的规定 |  |  |
|  | C3.11.3 电气保护 | - 电动机保护 |  |  |
|  |  | - 线路保护 |  |  |
|  |  | - 错相和缺相保护 |  |  |
|  |  | - 零位保护 |  |  |
|  |  | - 失压保护 |  |  |
|  |  | - 超速保护 |  |  |
|  |  | - 接地与防雷 |  |  |
|  |  | - 失磁保护 |  |  |
|  |  | - 联锁保护 |  |  |
|  | C3.11.4 隔离开关和总断路器 | 检查隔离开关和总断路器的配置是否符合TSG 51—2023中2.6.1.2(2)的规定和设计文件的要求 |  |  |
|  | C3.11.5 急停开关 | 检查急停开关是否符合TSG 51—2023中2.6.1.4.1的规定 |  |  |
|  | C3.11.6 照明设备 | 设计要求配置有照明设备的，检查照明回路的电源是否不受起重机械动力电源总开关切断的影响 |  |  |
| C3.12 安全保护和防护装置检查 |  |  |  |  |
|  | C3.12.1安全保护和防护装置型号规格 | 查阅设计文件，对照安全保护和防护装置的合格证书或者型式试验证书，检查安全保护装置实物的型号规格是否符合设计要求 |  |  |
| C3.12.3 制动装置 |  |  |  |  |
|  | C3.12.3.1 制动装置配置 | 查阅设计文件，检查安全保护装置配置是否符合TSG 51—2023中2.5.6(1)～(5)、(8)的规定和设计文件的要求 |  |  |
|  | C3.12.3.2 制动装置控制 | 检查制动装置的控制是否符合TSG 51—2023中2.6.1.5的规定 |  |  |
|  | C3.12.3.3 制动装置零件状况 | (1)制动器零件无裂纹、过度磨损(摩擦片磨损达原厚度的50%或者露出铆钉)、塑性变形、缺件等缺陷 |  |  |
|  |  | (2)制动器打开时制动轮与摩擦片无摩擦现象，制动器闭合时制动轮与摩擦片接触均匀，无影响制动性能的缺陷和油污 |  |  |
|  |  | (3)制动器推动器无漏油现象 |  |  |
|  | C3.12.4 除制动装置之外的安全保护和防护装置 | (1)起升高度（下降深度）限制器 |  |  |
|  |  | (2)运行行程限位器 |  |  |
|  |  | (3)起重量限制器 |  |  |
|  |  | (4)防碰撞装置 |  |  |
|  |  | (5)报警装置 |  |  |
|  |  | (6)缓冲器和端部止挡 |  |  |
|  |  | (7)轨道清扫器 |  |  |
|  |  | (8)联锁保护装置 |  |  |
|  |  | (9)风速仪 |  |  |
|  |  | (10)防护罩、防护栏 |  |  |
|  | C3.14 绝缘电阻检查 | 电气设备进行绝缘检查，结果是否符合TSG 51—2023中2.6.1.8的规定和设计文件的要求 |  |  |
| C4 性能试验 |  |  |  |  |
| C4.2 空载试验 |  |  |  |  |
|  | C4.2.2.1 操纵、控制、联锁、互锁、馈电情况 | 操纵系统、控制系统、联锁、互锁装置动作可靠、准确，馈电装置工作正常 |  |  |
|  | C4.2.2.2 限位装置 | 各限位装置(如起升高度、下降深度、运行行程等行程限位器)动作可靠、准确 |  |  |
|  | C4.2.2.3 液压系统 | 液压系统工作压力符合设计文件的要求，并且系统无泄露 |  |  |
|  | C4.2.2.4 运转情况 | 各工作机构动作平稳、运行正常，能够实现规定的功能和动作，无爬行、震颤、冲击、过热、异常噪声等现象；起重机械沿轨道全长运行无啃轨现象 |  |  |
|  | C4.9.1.1 过孔试验 | (1)过孔动作应当平稳、无异常，能够实现设计规定的过孔跨度和坡度，过孔速度误差符合设计文件要求 |  |  |
|  |  | (2)安全监控管理系统应当实时记录并且显示过孔的状态，试验后查看过孔状态记录，系统应当记录过孔时的操作指令和状态 |  |  |
| C4.9.8 采用永磁直驱电动机作为起升机构的起重机械专项试验 |  |  |  |  |
|  | C4.9.8.1 漏磁检查 | 2mm处≤15Gs、50mm处≤5Gs、100mm处≤2Gs |  |  |
|  | C4.9.8.2 紧急制动试验 | 试验时，观察制动器是否能够有效支持住载荷，并且测量制动距离，检查制动距离是否符合TSG 51—2023中2.5.6（2）要求 |  |  |
|  | C4.9.8.3 冗余超速保护试验 | (1)试验时，观察超速保护开关是否起作用 |  |  |
|  |  | (2)试验时，观察冗余超速保护功能是否起作用 |  |  |
|  | C4.9.8.4 过热保护功能试验 | 试验时，观察起重机械是否能够自动停机 |  |  |
|  | C4.9.8.5 过电流保护功能试验 | 试验时，观察起重机械是否能够自动停机 |  |  |
|  | C4.9.8.6 单制动试验 | 试验时，观察制动器是否能够有效支持住载荷 |  |  |
|  | C4.9.8.7 采用永磁直驱电动机作为起升机构的起重机械禁用要求 | 采用永磁直驱电动机作为起升机构的该类起重机，不得用于吊运熔融金属、易燃易爆化学品和危险品，并且不得在强磁场等环境中使用 |  |  |
|  | C4.9.9 具有自动化功能的起重机械专项试验 | 对具有自动化功能的起重机械，应当根据TSG 51—2023中A6.4和设计文件中风险控制措施的要求，制定检验项目，对电气系统等进行功能验证与试验 |  |  |

注：C4.9.8 .1--C4.9.8 .7 仅适用于采用永磁直驱电动机作为起升机构的起重机械专项试验

备注：“自检结果”栏填写 符合、数据、 /  ；“自检结论”栏填写合格、/

安全监控管理系统

| 序号 | 自检项目及内容和要求 |  | 自检结果 | 自检结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检验项目 | 检验内容和要求 |  |  |
| C3.11.9 安全监控管理系统的系统功能、信息采集和存储 |  |  |  |  |
|  | C3.11.9.1 管理权限的设定 | 现场核实系统管理员的授权，检查是否符合TSG 51—2023中A4.1.6.6(1)的规定 |  |  |
|  | C3.11.9.2 故障自诊断 | 开机进入系统后，现场核实系统运行自行检查程序的结果，检查是否符合TSG 51—2023中A4.1.6.6(3)的规定 |  |  |
|  | C3.11.9.3 报警装置 | 在空载的条件下，通过按急停或者系统设计的报警信号现场验证起重机械各种报警装置的动作，检查是否符合TSG 51—2023中A4.1.6.6(4)的规定 |  |  |
|  | C3.11.9.4 文字表达形式 | 现场目测系统显示的所有界面的文字表达形式为简体中文 |  |  |
|  | C3.11.9.5 显示信息的清晰度 | 检验人员坐在司机室的座位上，斜视 45°，是否可清晰完整地观察到整个监控画面，包括视频系统的画面，画面上显示的信息不刺目、不干扰视线，清晰可辨 |  |  |
|  | C3.11.9.6 历史追溯性 | 调取连续工作一个工作循环过程中存储的所有信息，检查系统存储的数据信息或者图像信息应当包含数据或者图像的编号，时间和日期与试验的数据应当一致，并且检查是否符合TSG 51—2023中A4.1.6.6(2)的规定 |  |  |
|  | C3.11.9.7 采样周期 | ≤100ms |  |  |
|  | C3.11.9.8 断电后信息的保存 | 现场验证，当起重机械主机电源断电后，系统能持续工作，调取连续作业的时间内存储的数据，检查已采集的所有信息应当保存 |  |  |
|  | C3.11.9.9 存储时间和格式 | - (1)系统工作时间超过 30 天的，查看文件的原始完整性和存储情况，系统存储时间不应当少于30个联连续工作日；系统工作时间不超过 30 天的，现场查阅存储的文件，计算一个工作循环的时间内存储文件大小，推算出整个文件的大小，检查是否符合本规程TSG 51—2023中A4.1.6.7(6)的规定 |  |  |
|  |  | (2)调取试验过程中存储的数据，检查是否符合TSG 51—2023中A4.1.6.6(1)～(2)的规定 |  |  |
| C3.12 安全保护和防护装置检查 |  |  |  |  |
|  | C3.12.2安全监控管理系统信息采集源 | 起重量限制器 |  |  |
|  |  | 起重力矩限制器 |  |  |
|  |  | 起升高度限位器(下降深度限位器) |  |  |
|  |  | 运行行程限位器 |  |  |
|  |  | 幅度限位器（幅度指示器） |  |  |
|  |  | 偏斜限位器 |  |  |
|  |  | 门限位联锁保护 |  |  |
|  |  | 机构之间的运行联锁保护 |  |  |
|  |  | 起升机构制动器 |  |  |
|  |  | 超速保护装置 |  |  |
|  |  | 抗风防滑装置 |  |  |
|  |  | 风速仪装置 |  |  |
|  |  | 回转限制器 |  |  |
|  |  | 同一或者不同一轨道运行机构防碰撞装置 |  |  |
|  |  | 供电电缆卷筒安全限位 |  |  |
|  |  | 过孔 |  |  |
|  |  | 水平传感器 |  |  |
|  |  | 垂直传感器 |  |  |
|  |  | 防后倾装置 |  |  |
| C4 性能试验 |  |  |  |  |
| C4.2 空载试验 |  |  |  |  |
| C4.2.2.5 安全监控管理系统专项检验 |  |  |  |  |
| C4.2.2.5.1 参数验证 |  |  |  |  |
|  | C4.2.2.5.1.1 起升高度(下降深度) | 显示屏幕上能够实时显示所吊运物体的高度和下降深度；起升高度(下降深度)的综合误差TSG 51—2023中A4.1.6.5的规定 |  |  |
|  | C4.2.2.5.1.2 运行行程 | 起重机械的小车运行、起重机械运行等运行行程可实时显示，显示值的综合误差TSG 51—2023中A4.1.6.5的规定 |  |  |
|  | C4.2.2.5.1.3 | 在空载的条件下，改变起重机械的幅度，系统应当实时记录并且显示幅度状况和数值 |  |  |
|  | C4.2.2.5.1.4 运行偏斜 | 在空载的条件下，慢速、点动操作起重机械两侧支腿电动机，模拟起重机运行偏斜状态，检查是否符合要求 |  |  |
|  | C4.2.2.5.1.5 | 起重机械置于水平场地上，在空载条件下，用水准仪测量起重机主体结构前后支腿的高低差，验证起重机的整体水平度，与系统中实时显示整体水平度的数值比较，并且检查是否符合要求 |  |  |
|  | C4.2.2.5.1.6 | 在空载条件下，起重机械回转一定角度，与监控系统显示值进行对比，验证其有效性和准确度是否符合要求 |  |  |
|  | C4.2.2.5.1.7 操作指令 | 在空载条件下，根据现场实际情况，对起重机械的动作进行操作验证，各种动作在显示器上应当实时显示。试验后，查看相关的记录，信息是否能够保存和回放 |  |  |
| C4.2.2.5.2 状态验证 |  |  |  |  |
|  | C4.2.2.5.2.1 起升机构的制动器开闭 | 在空载的条件下，进行起升机构制动器动作的操作，对于两个及以上起升机构的起重机械，应当分别验证每个起升机构的制动状态，检查是否符合TSG 51—2023中A4.1.6.3的规定 |  |  |
|  | C4.2.2.5.2.2 门限位联锁 | 进行门限位开关闭合试验，检查是否符合TSG 51—2023中A4.1.6.3的规定 |  |  |
|  | C4.2.2.5.2.3 机构之间的运行联锁 | (1)对于有联锁要求的起重机械，在空载条件下，分别进行两机构的动作，其联锁应当符合规定，检查是否符合TSG 51—2023中A4.1.6.3的规定 |  |  |
|  | C4.2.2.5.2.4 同一或者不同一轨道运行机构安全信号 | 在空载条件下，现场装有信号反射器具，检验起重机械同一或者不同一轨道存在碰撞危险时，是否符合TSG 51—2023中A4.1.6.3的规定 |  |  |
|  | C4.2.2.5.2.5 视频系统 | 现场查看视频系统的构成，其安装摄像头数量、安装位置、所监控的范围。在一个工作循环的时间内，在视频系统的屏幕上应当观察到起重机械主要机构各主要工况实时工作的监控画面，并且检查是否符合TSG 51—2023中A4.1.6.4的规定 |  |  |
|  | C4.2.2.5.3 信息采集实时性验证 | 进行空载试验时，现场验证系统是否具有起重机械运行状态及故障信息实时显示功能，是否能够以图形、图像、图标或者文字等方式显示起重机械的工作状态和工作参数 |  |  |
| C4.9.7 安装安全监控管理系统其他检验项目 |  |  |  |  |
|  | C4.9.7.1 风速 | 用便携风速测量仪器测量与起重机械配置上的风速测量仪器同一位置的风速，与显示值比较；现场验证时调低试验报警门槛值，检查是否符合TSG 51—2023中A4.1.6.5的规定 |  |  |
|  | C4.9.7.2 | 将数字式角度仪架设到支腿的下横梁上测量支腿的横向垂直度并且记录，再将数字式角度仪放置于支腿的垂直上面，根据支腿不同的形式，选取相应位置测量纵向的垂直度并且记录。验证实测数据与系统实时显示的支腿垂直度的数据是否一致 |  |  |
|  | C4.9.7.3 工作时间 | 测量起重机械各机构动作时间点、时间段，与监控系统对应值比较是否一致 |  |  |
|  | C4.9.7.4 累计工作时间 | 测量并且记录连续多个工作循环的时间，调取试验过程系统中存储的时间数据，检查是否符合TSG 51—2023中A4.1.6.2的规定 |  |  |
|  | C4.9.7.5 每次工作循环 | 根据起重机械的特点记录每个工作循环的次数，查看显示屏幕上是否应当有工作循环次数，检查是否符合TSG 51—2023中A4.1.6.2的规定 |  |  |
|  | C4.9.7.6 抗风防滑状态 | 现场查看抗风防滑装置的形式，进行夹轨器、锚定等抗风防滑装置的闭合性试验，检查是否符合TSG 51—2023中A4.1.6.2的规定 |  |  |
|  | C4.9.7.7 供电电缆卷筒状态 | (1)现场操作供电电缆卷筒状态保护开关断开或者闭合，观察系统是否能够识别供电电缆卷筒的状态 |  |  |
|  |  | (2)当供电电缆卷筒状态保护开关断开时，操作起重机械大车运行机构启动，观察系统是否能够发出报警信号并禁止大车运行机构运动 |  |  |

附件：

试验载荷的标定声明文件

河南省特种设备检验技术研究院三门峡分院：

我单位申报检验       台起重机械（明细详见下表）。

| 序号 | 设备品种 | 台数 | 额定载重量（t） | 按载荷试验要求准备相应重量载荷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100%（t） | 110%（t） | 125%（t） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

注：1、同设备品种，且额定载重量相同时，可填写多台；

2、被检起重机械有施工过程的，应当加盖施工单位和使用单位双方印章，除此之外的仅应加盖使用单位印章。

现声明：此次试验载荷的重量已得到起重机械使用单位、施工单位确认，并对试验重量的真实性、准确性负责。

使用单位名称：                   施工单位名称：

（印章）                         （印章）

年    月    日                     年    月    日