施工升降机监督检验自检报告

| 使用单位： |  |
| --- | --- |
| 设备类别： |  |
| 设备品种： |  |
| 设备型号规格： |  |
| 设备代码： |  |
| 使用登记证编号： | / |
| 自检 日期： |  |

自检单位：

起重机械施工质量证明书

| 使用单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位地址 |  |  |  |  |
| 使用单位 统一社会信用代码 |  |  | 使用单位 安全管理人员 |  |
| 使用单位联系人 |  |  | 联系人电话 |  |
| 制造单位名称 |  |  |  |  |
| 改造（重大修理）单位名称 |  |  |  |  |
| 设备类别 |  |  | 设备品种 |  |
| 型号规格 |  |  | 设备代码 |  |
| 产品编号 |  |  | 制造日期 |  |
| 单位内编号 |  |  | 投入使用日期 |  |
| 设计使用年限 |  |  | 使用登记证编号 |  |
| 使用地点 |  |  |  |  |
| 设备注册代码 |  |  |  |  |
| 性能参数 | 额定起重量 | t | 额定提升速度 | m/min |
|  | 最大提升高度 | m | 独立安装高度 | m |
|  | 标准节尺寸 （长×宽×高） | mm | 吊笼净空尺寸 (长×宽×高) | mm |
|  | 吊笼数量 | 个 | 人货或者货用 |  |
|  | 其他 | 实际起升高度： |  |  |
| 自检依据 |  | 《起重机械安全技术规程》(TSG 51—2023) |  |  |
| 自检结论 |  | 合格 |  |  |
| 自检人员（签名）： 审核人（签名）： 自检单位 (公章或检验专用章) 年 月 日 |  |  | 安全管理人员： 使用单位(公章) 年 月 日 |  |

| - 序号 | 自检检验项目及内容和要求 |  | 自检结果 | 自检结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检验项目 | 自检检验内容和要求 |  |  |
| - C2 资料和文件检查 |  |  |  |  |
|  | C2.1申请单位资质 | (1)特种设备生产许可证 |  |  |
|  |  | (2)改造、重大修理告知书 |  |  |
|  |  | （3）焊接作业人员(焊工)资格证件 |  |  |
|  |  | (4)整机型式试验证书或者起重机械型式试验约请单（仅适用于安装） |  |  |
|  | C2.2.1设计文件（仅适用于改造） | (1)技术资料的内容应当完整、签署齐全 |  |  |
|  |  | (2)技术资料中设计计算书、主要设计图样、安装及使用维护保养说明的主要技术参数内容应当相符，并且符合设计任务书的要求 |  |  |
|  |  | (3)设计计算书中主要受力结构件(包括连接)强度、刚度和和稳定性计算结论应当符合相关标准的要求。 |  |  |
|  | C2.2.2主要技术参数（仅适用于改造） | 检查设计文件和出厂资料，确认《起重机械产品数据表》中的主要参数 |  |  |
|  | C2.2.3检验、试验资料（仅适用于改造） | (1)检查整机主要受力结构件制作和装配检验记录是否齐全、签字是否完整 |  |  |
|  |  | (2)检查主要工作机构装配检验记录是否齐全、签字是否完整 |  |  |
|  |  | (3)检查主要电气、液压系统安装及调试检验记录是否齐全、签字是否完整 |  |  |
|  |  | (4)检查整机检验、试验记录或者报告以及质量合格证明是否齐全、符合规定 |  |  |
|  | C2.2.4整机配套的安全保护装置型式试验证书 | 检查整机所用起重量限制器、起重力矩限制器、制动器、防坠安全器等安全保护装置的型式试验证书是否齐全、是否符合规定，必要时检查相应型式试验报告。同时，还应当核对安全保护装置的选型与整机是否匹配 |  |  |
|  | C2.2.6整机出厂资料和文件 | 检查出厂资料和文件是否齐全，并且符合要求 |  |  |
|  | C2.2.7安装、改造、重大修理作业(工艺)资料 | 检查安装、改造、重大修理单位是否有经其负责人批准的作业(工艺)文件，包括作业程序、技术要求、方法和措施等 |  |  |
|  | C2.2.8 使用过程技术资料仅适用于改造、重大修理） | 根据使用单位提供的技术文件，检查上次检验报告、使用登记证以及使用单位使用记录(包括日常使用状况记录、日常维护保养记录、自行检查记录、修理记录、运行故障和事故记录等)是否齐全，并且是否存档保管 |  |  |
| - C3 资料和文件检查 |  |  |  |  |
|  | C3.1安装、改造、重大修理前检查 | (1)安装、改造、重大修理单位对出厂产品、改造和修理用的材料、零部件等检查确认记录是否齐全，手续是否完整 |  |  |
|  |  | (2)主要配套件合格证、产品铭牌是否齐全，手续是否完整 |  |  |
|  |  | (3)安全保护装置合格证、产品铭牌、型式试验证明(按照本规程规定进行型式试验的)是否齐全，手续是否完整 |  |  |
|  |  | (4)主要受力结构件主要几何尺寸的检查记录是否齐全，手续是否完整 |  |  |
|  |  | (5)安装、改造、重大修理单位对安装基础的验收是否符合TSG 51—2023中4.2.1(4)的规定 |  |  |
|  | C3.2安装、改造、重大修理过程检查 | (1)主要受力结构件现场连接(焊接、螺栓、销轴等)的检查记录是否齐全，手续是否完整 |  |  |
|  |  | (2)主要受力结构件的主要几何尺寸检查记录是否齐全，手续是否完整 |  |  |
|  |  | (3)吊具、钢丝绳及其连接(压板，楔块、绳夹等)、滑轮、开式齿轮、车轮、卷筒、环链、导绳器、层门、小车轨道和升降、横移导轨等检查记录是否齐全，手续是否完整 |  |  |
|  |  | (4)配重、压重的检查记录是否齐全，手续是否完整 |  |  |
|  |  | (5)主要受力结构件分段现场焊接组装的检查记录、无损检测报告是否齐全，手续是否完整 |  |  |
|  | C3.3安全距离检查 | 检查起重机械运动部分与建筑物、设施、输电线等固定物的安全距离是否符合TSG 51—2023中A1.2(3)、A1.5(1)和设计文件的要求 |  |  |
|  | C3.4附设装置检查 | 起重机械上附着的用于维修等使用的起重备，应当作为整机的一部分，单独设定检验项目，检验内容由检验机构根据实际情况确定，纳入整机检验报告中 |  |  |
| - C3.5 结构型式、主要配置和标志检查 |  |  |  |  |
|  | C3.5.1 结构型式（不适用于修理） | 检查起重机械结构型式是否与主要设计图样一致 |  |  |
|  | C3.5.2 主要配置 | 检查起重机械主要配置是否与主要设计图样和质量合格证明文件一致 |  |  |
|  | C3.5.3 标记、产品铭牌与安全警示标志 | 检查标记、产品铭牌与安全警示标志是否符合TSG 51—2023中3.2.5与3.3.4的规定 |  |  |
|  | C3.6 主要几何尺寸测量（仅适用于改造） | (1)吊笼净空尺寸 mm |  |  |
|  |  | (2)标准节尺寸 mm |  |  |
| - C3.7 材料和结构件检查 |  |  |  |  |
|  | C3.7.1 材料 | 查阅主要受力结构件材料的质量合格证明文件，检查文件中的规格、牌号等是否符合TSG 51—2023中2.3.3的规定 |  |  |
|  | C3.7.2 焊接质量 | (1)检查焊缝表面是否无目测可见的裂纹、气孔、固体夹杂、未熔合和未焊透等缺陷符合TSG 51—2023中2.3.4.3.1的规定 |  |  |
|  |  | (2)查阅焊缝无损检测报告，检查主要受力结构件受拉区的对接焊缝质量是否符合TSG 51—2023中2.3.4.3.2的规定 |  |  |
|  | C3.7.3 金属结构检查（仅适用于改造、修理） | (1)主要受力结构件的连接焊缝无明显可见的裂纹 |  |  |
|  |  | (2)主要受力结构件断面有效厚度不低于设计厚度的 90% |  |  |
|  |  | (3)螺栓和销轴等连接无明显松动、缺件、损坏等缺陷 |  |  |
|  | C3.7.4 门、梯子、走台和栏杆 | 检查是否按照TSG 51—2023中2.7.2(1)～2.7.2(5)、2.7.3(1)～2.7.3(9)和设计文件要求设置了梯子、扶手、护圈、平台、走台、踢脚板和栏杆等；检查人货两用施工升降机吊笼门是否符合TSG 51—2023中A1.2(4)、A1.2(5)的规定，简易升降机层门是否符合TSG 51—2023中A1.4的规定 |  |  |
|  | C3.8.2.1 升降机悬挂系统 | 检查卷筒是否符合TSG 51—2023中2.5.1(4)的规定 |  |  |
|  |  | 检查滑轮是否有防止钢丝绳脱出绳槽的装置或者结构 |  |  |
|  |  | 检查曳引轮是否符合TSG 51—2023中A3.4.5的规定 |  |  |
|  |  | 检查钢丝绳是否符合TSG 51—2023中A3.1.2(1)～A3.1.2(7)、A3.1.4(1)的规定 |  |  |
|  |  | 检查链条是否符合TSG 51—2023中A3.2(1)、A3.2(3)的规定 |  |  |
|  | C3.8.2.2 升降机高强度螺栓副、齿轮齿条副 | 检查传动系统、导轨架、附墙架、对重系统、齿条、安全钩及吊杆底座等的安装连接螺栓的强度等级是否不低于 8.8级。齿轮齿条副是否符合TSG 51—2023中A3.3.1的规定 |  |  |
|  | C3.9液压和气动系统检查 | 检查液压系统和气动系统是否符合TSG 51—2023中2.6.2(1)～(4)、2.6.3和A4.2.1的规定和设计文件的要求 |  |  |
| - C3.11 电气系统检查 |  |  |  |  |
|  | C3.11.1电气设备及元件的选择和防护 | 检查电气设备及元件的选择和防护是否符合TSG 51—2023中2.6.1.1的规定，电气设备功能是否齐全 |  |  |
|  | C3.11.2无线遥控 | (1)检查无线遥控装置的设置是否符合TSG 51—2023中A4.1.3.2(1)～(4)的规定 |  |  |
|  | C3.11.3电气保护 | A4.1.2.1电动机保护 |  |  |
|  |  | A4.1.2.2线路保护 |  |  |
|  |  | A4.1.2.3错相和缺相保护 |  |  |
|  |  | - A4.1.2.4零位保护 |  |  |
|  |  | - A4.1.2.5失压保护 |  |  |
|  |  | - A4.1.2.7超速保护 |  |  |
|  |  | - A4.1.2.8接地与防雷 |  |  |
|  |  | - A4.1.2.9失磁保护 |  |  |
|  |  | - A4.1.2.10联锁保护 |  |  |
|  | C3.11.4 隔离开关和总断路器 | 检查隔离开关和总断路器的配置是否符合TSG 51—2023中2.6.1.2(2)的规定和设计文件的要求 |  |  |
|  | C3.11.5 急停开关 | 检查急停开关是否符合TSG 51—2023中2.6.1.4.1和A4.1.5.1(2)的规定 |  |  |
|  | C3.11.6 照明设备 | 设计要求配置有照明设备的，检查照明回路的电源是否不受起重机械动力电源总开关切断的影响 |  |  |
|  | C3.11.8 升降机的联络、控制、联锁装置 | 设计文件有要求时，检查是否配置层站联络装置、检修控制盒、便携控制装置和联锁装置。 |  |  |
| - C3.12 安全保护和防护装置检查 |  |  |  |  |
|  | C3.12.1安全保护和防护装置型号规格 | 查阅设计文件，对照安全保护和防护装置的合格证书或者型式试验证书，检查安全保护装置实物的型号规格是否符合设计要求 |  |  |
| - C3.12.3 制动装置 |  |  |  |  |
|  | C3.12.3.1 制动装置配置 | 查阅设计文件，检查安全保护装置配置是否符合TSG 51—2023中2.5.6(1)～(6)、(8)、(10)的规定和设计文件的要求 |  |  |
|  | C3.12.3.2 制动装置控制 | 检查制动装置的控制是否符合TSG 51—2023中2.6.1.5的规定 |  |  |
|  | C3.12.3.3 制动装置零件状况 | (1)制动器零件无裂纹、过度磨损(摩擦片磨损达原厚度的 50%或者露出铆钉)、塑性变形、缺件等缺陷 |  |  |
|  |  | (2)制动器打开时制动轮与摩擦片无摩擦现象，制动器闭合时制动轮与摩擦片接触均匀，无影响制动性能的缺陷和油污 |  |  |
|  |  | (3)制动器推动器无漏油现象 |  |  |
|  | C3.12.4 除制动装置之外的安全保护和防护装置 | - 防坠安全器，或者限速器-安全钳 |  |  |
|  |  | - 围栏登机门机械锁钩和电气安全装置 |  |  |
|  |  | - 吊笼门机械锁钩和电气安全装置 |  |  |
|  |  | - 通道口、货厢门、层门联锁保护装置 |  |  |
|  |  | - 紧急出口门的安全开关 |  |  |
|  |  | - 安全钩(适用于齿轮齿条式升降机) |  |  |
|  |  | - 断绳保护装置 |  |  |
|  |  | - 钢丝绳防松弛装置 |  |  |
|  |  | - 停层防坠落装置或者停位防坠落装置 |  |  |
|  |  | - 缓冲器 |  |  |
|  |  | - 防脱轨装置 |  |  |
|  |  | - 超载保护装置 |  |  |
|  |  | - 超速保护装置 |  |  |
|  |  | - 停层保护装置 |  |  |
|  |  | - 限位装置(开关) |  |  |
|  |  | - 极限开关 |  |  |
|  |  | - 防运行阻碍保护装置 |  |  |
|  |  | - 停止装置 |  |  |
|  |  | - 检修运行装置 |  |  |
|  |  | - 液压管路限流或者切断装置 |  |  |
|  |  | - 机械设备的防护装置 |  |  |
|  | C3.14绝缘电阻检查 | 电气设备的相间绝缘电阻和对地绝缘电阻≥1.0MΩ |  |  |
| - C4 性能试验 |  |  |  |  |
| - C4.2 空载荷试验 |  |  |  |  |
|  | C4.2.2.1操纵、控制、联锁、互锁、馈电情况 | 操纵系统、控制系统、联锁、互锁装置动作可靠、准确，馈电装置工作正常 |  |  |
|  | C4.2.2.2限位装置 | 各限位装置(如起升高度、下降深度、运行行程等行程限位器)动作可靠、准确 |  |  |
|  | C4.2.2.3液压系统 | 液压系统工作压力符合设计文件的要求，并且系统无泄露 |  |  |
|  | C4.2.2.4运转情况 | 各工作机构动作平稳、运行正常，能够实现规定的功能和动作，无爬行、震颤、冲击、过热、异常噪声等现象；起重机械沿轨道全长运行无啃轨现象 |  |  |
| - C4.3 额定载荷试验 |  |  |  |  |
|  | C4.2.2.1操纵、控制、联锁、互锁、馈电情况 | 操纵系统、控制系统、联锁、互锁装置动作可靠、准确，馈电装置工作正常 |  |  |
|  | C4.2.2.2限位装置 | 各限位装置(如起升高度、下降深度、运行行程等行程限位器)动作可靠、准确 |  |  |
|  | C4.2.2.3液压系统 | 液压系统工作压力符合设计文件的要求，并且系统无泄露 |  |  |
|  | C4.2.2.4运转情况 | 各工作机构动作平稳、运行正常，能够实现规定的功能和动作，无爬行、震颤、冲击、过热、异常噪声等现象；起重机械沿轨道全长运行无啃轨现象 |  |  |
|  | C4.3.2.1 各机构速度 | 提升速度和下降速度等速度符合产品标准和设计文件的规定 |  |  |
|  | C4.3.2.2 制动器性能 | 制动器制动动作灵活、制动可靠 |  |  |
|  | C4.3.2.3 各机构同步性能 | 设计文件对各工作机构有同步速度要求的，其同步性能应当符合规定 |  |  |
|  | C4.3.2.4 主要零部件 | 主要零部件无可见损坏等现象 |  |  |
|  | C4.3.2.5 简易升降机专项试验 | (1)平层准确度货厢的自动平层准确度应当不超过±15mm |  |  |
|  |  | (2)曳引式简易升降机的平衡系数应当符合制造(改造)单位的设计值 |  |  |
|  |  | (3)直接作用的液压式简易升降机，满载并且处于顶层端站平层位置时，货厢的沉降距离在 10min内应当不超过10mm |  |  |
| - C4.4 静载荷试验 |  |  |  |  |
|  | C4.4.2.1 主要受力结构件 | 主要受力结构件无永久变形、无油漆剥落，焊缝未产生裂纹，连接处无松动 |  |  |
|  | C4.4.2.2 主要零部件 | 主要零部件无可见裂纹、无损坏，接合面无渗油 |  |  |
|  | C4.4.2.3 液压系统 | 液压系统不超过最高工作压力，不应当产生泄漏 |  |  |
| - C4.5 动载荷试验 |  |  |  |  |
|  | C4.5.2.1 运转情况 | 试验中，各机构运转正常，工作平稳，无异常声响 |  |  |
|  | C4.5.2.2 制动器性能 | 试验中，制动器在制动过程中有效、可靠，空中起动时无反向动作与下滑现象 |  |  |
|  | C4.5.2.3 机构及部件 | 试验后，各机构及部件无损坏，连接处无松动或者损坏，电动机、减速器等无异常温升，液压系统无渗油、滴油、泄漏 |  |  |
| - C4.6 安全保护装置试验 |  |  |  |  |
|  | C4.6.1 起重量限制器试验（仅适用于改造） | (1)当实际起重量达到 0.90～0.95 倍额定起重量时，起重量限制器应当发出预警信号(机械式除外) |  |  |
|  |  | (2)当实际起重量在大于额定起重量，但不超过 105%额定起重量时，起重量限制器止停，此时应当切断起升方向动力源，但应当允许机构作下降运动，并且发出停止信号 |  |  |
|  |  | (3)如果配置起重量显示装置，其所显示数值的误差应当在试验载荷±5%范围内 |  |  |
| - C4.7 连续作业试验 |  |  |  |  |
|  | C4.7.2.1 运转情况（仅适用于改造） | 样机工作正常，未出现因样机故障造成的停机 |  |  |
|  | C4.7.2.2 主要受力结构件、主要机构部件（仅适用于改造） | 主要受力结构件应当无损坏和松动现象，各主要机构部件应当无异常温升、损坏等现象 |  |  |
|  | C4.7.2.3 液压系统油液温升（仅适用于改造） | 液压系统油液温升应当在设计文件允许的范围内 |  |  |
| - C4.9.5 升降机其他性能试验 |  |  |  |  |
|  | C4.9.5.1 稳定性试验 | 对于无固定基础的施工升降机应当进行稳定性试验，试验时吊笼应当位于无附着最大提升高度，笼内均布有150%额定载重量，判定施工升降机是否稳定；或者空载吊笼位于无附着最大提升高度，此时在导轨架顶部施加一水平力(该力产生的倾覆力矩值应当等于吊笼内装有 150%载重量时对施工升降机所产生的倾覆力矩值)，判定施工升降机是否稳定 |  |  |
|  | C4.9.5.2 防坠落试验 | (1)通过操作按钮盒驱动吊笼以额定提升速度上升约 3m～10m。按坠落试验按钮，电磁制动器松闸，吊笼将呈自由状态下落，直到达到试验速度时防坠安全器动作，测量相关参数；试验结束后应当将防坠安全器复位，对于防坠安全器不能制停吊笼的施工升降机，应当立即停机检修；当防坠安全器动作时，其电气联锁安全开关也应当动作 |  |  |
|  |  | (2)钢丝绳式施工升降机进行坠落试验时，将吊笼上升约3m后停住，作模拟断绳试验(应当是突然断绳、不能以松绳代替断绳)，试验防坠安全装置的可靠性 |  |  |
|  |  | (3)防坠落试验后应当检查结构及连接有无损坏或者永久变形，测量吊笼底板在各个方向的水平度偏差改变值 |  |  |
|  | C4.9.5.3超速保护试验 | 曳引式人货两用施工升降机上行超速保护、曳引式货用施工升降机上行超速保护、简易升降机下行超速保护应当符合TSG 51—2023中A5.13的规定 |  |  |
|  | C4.9.5.4停层保护试验 | 施工升降机、简易升降机的停层保护应当符合TSG 51—2023中A5.13.2的规定 |  |  |

备注：“自检结果”栏填写 符合、数据、 /  ；“自检结论”栏填写合格、/

附件1：

起重机安装基础与土建验收质量承诺证明

使用单位                            产品编号

施工单位                                       施工位置

轨道、承重梁等基础土建工程，经       月       日验收

符合安装规范，有检查验收质量合格记录。

施工单位确认人：                      使用单位负责人：

（章）                                 （章）

年    月    日                        年    月    日 附件2：

起重机预期用途和工作环境说明

使用单位                            产品编号

施工单位                                       施工位置

起重机预期用途： □吊运液态熔融金属   □吊运炽热固态金属

□吊运易燃易爆等危险品   □其他：

起重机使用环境： □高温     □有毒有害     □粉尘

□易燃易爆    □其他：

起重机选型与使用工况：□匹配     □不匹配

施工单位确认人：                      使用单位负责人：

（章）                                 （章）

年    月    日                          年    月    日

附件3：

试验载荷的标定声明文件

河南省特种设备检验技术研究院三门峡分院：

我单位申报监督检验       台起重机械（明细详见下表）。

| 序号 | 设备品种 | 台数 | 额定载重量（t） | 按载荷试验要求准备相应重量载荷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100%（t） | 110%（t） | 125%（t） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

注：1、同设备品种，且额定载重量相同时，可填写多台；

2、被检起重机械有施工过程的，应当加盖施工单位和使用单位双方印章，除此之外的仅应加盖使用单位印章。

现声明：此次试验载荷的重量已得到起重机械使用单位、施工单位确认，并对试验重量的真实性、准确性负责。

使用单位名称：                   施工单位名称：

（印章）                         （印章）

年    月    日                     年    月    日