起重机械安装改造重大修理
自检报告

| 类 别: | □安装 □改造 □重大修理 |
| --- | --- |
| 安装改造重大 修理单位名称: |  |
| 使用单位名称: |  |
| 设备类别: |  |
| 设备品种: |  |
| 设备型号: |  |
| 设备代码: |  |
| 自检日期: |  |

自检单位：

起重机械施工质量证明书

| 安装改造重大修理单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装改造重大修理生产 许可证（受理决定书）编号 |  |  | 安装改造重大修理 施工单位负责人 |  |  |
| 使用单位名称 |  |  |  |  |  |
| 使用单位地址 |  |  |  |  |  |
| 使用单位联系人 |  |  | 使用单位安全管理人员 |  |  |
| 制造单位名称 |  |  |  |  |  |
| 制造单位生产许可证编号 |  |  | 设备类别 |  |  |
| 设备品种 |  |  | 型号规格 |  |  |
| 产品编号 |  |  | 设备代码 |  |  |
| 制造日期 |  |  | 设计使用年限 |  |  |
| 单位内编号 |  |  | 使用登记证编号 |  |  |
| 性能 参数 | 额定起重量（生产率） | t(t/h) | 跨度 |  | m |
|  | 整机工作级别 |  | 起升高度 |  | m |
|  | 起升速度 | m/min | 大车运行速度 |  | m/min |
|  | 小车运行速度 | m/min | 防爆等级 |  |  |
|  | 其他主要参数 |  |  |  |  |
| 类别 |  | □安装□改造□重大修理 | 设备注册代码 |  |  |
| 使用地点 |  |  |  |  |  |
| 施工开始日期 |  |  | 施工结束日期 |  |  |
| 使用环境 |  | □露天，□非露天，□高温，□腐蚀，□爆炸性粉尘，□爆炸性气体，□其它： |  |  |  |
| 自检依据 |  | 《起重机械安全技术规程》(TSG 51—2023) |  |  |  |
| 自检结论 |  | 合格 |  |  |  |
| 自检人员（签名）： 施工单位负责人（签名）： 自检日期： 年 月 日 施工单位(公章或专用章) |  |  | 使用单位安全管理人员（签名）： 使用单位(公章) 年 月 日 |  |  |

自检项目表

| 序号 | 自检项目及内容和要求 |  | 自检结果 | 自检结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自检项目 | 自检内容和要求 |  |  |
|  | C2.1 单位资质 | (1)特种设备生产许可证 |  |  |
|  |  | (2)安装、改造、重大修理告知书 |  |  |
|  |  | (3)焊接作业人员(焊工)资格证件 |  |  |
|  |  | (4)整机型式试验证书或者起重机械型式试验约请单（仅适用于安装） |  |  |
|  | C2.2.1 设计文件（仅适用于改造） | (1)技术资料的内容应当完整、签署齐全 |  |  |
|  |  | (2)技术资料中设计计算书、主要设计图样、安装及使用维护保养说明的主要技术参数内容应当相符，并且符合设计任务书的要求 |  |  |
|  |  | (3)设计计算书中主要受力结构件(包括连接)强度、刚度和稳定性计算结论应当符合相关标准的要求 |  |  |
|  | C2.2.2主要技术参数（仅适用于改造） | 检查设计文件和出厂资料，确认《起重机械产品数据表》中的主要参数。 |  |  |
|  | C2.2.3 检验、试验资料（仅适用于改造） | (1)检查整机主要受力结构件制作和装配检验记录是否齐全、签字是否完整 |  |  |
|  |  | (2)检查主要工作机构装配检验记录是否齐全、签字是否完整 |  |  |
|  |  | (3)检查主要电气、液压系统安装及调试检验记录是否齐全、签字是否完整 |  |  |
|  |  | (4)检查整机检验、试验记录或者报告以及质量合格证明是否齐全、符合规定 |  |  |
|  | C2.2.4整机配套的安全保护装置型式试验证书 | 检查整机所用起重量限制器、制动器等安全保护装置的型式试验证书是否齐全、是否符合规定，必要时检查相应型式试验报告。同时，还应当核对安全保护装置的选型与整机是否匹配 |  |  |
|  | C2.2.5整机配套的防爆电动机、防爆电器合格证 | 检查防爆电动机、防爆电器的防爆合格证是否齐全、符合规定 |  |  |
|  | C2.2.6整机出厂资料和文件 | 自查出厂资料和文件是否齐全，并且符合要求 |  |  |
|  | C2.2.7改造、重大修理作业(工艺)资料 | 自查安装、改造、重大修理单位是否有经其负责人批准的作业(工艺)文件，包括作业程序、技术要求、方法和措施等 |  |  |
|  | C2.2.8 使用过程技术资料（仅适用于改造、重大修理） | 根据使用单位提供的技术文件，自查上次检验报告、使用登记证以及使用单位使用记录(包括日常使用状况记录、日常维护保养记录、自行检查记录、修理记录、运行故障和事故记录等)是否齐全，并且是否存档保管 |  |  |
|  | C3.1改造、重大修理前检查 | (1)安装、改造、重大修理单位对出厂产品、改造和修理用的材料、零部件等检查确认记录,手续是否完整 |  |  |
|  |  | (2)主要配套件合格证、产品铭牌是否齐全，手续是否完整 |  |  |
|  |  | (3)安全保护装置合格证、产品铭牌、型式试验证明(按照TSG 51-2023规定进行型式试验的)是否齐全，手续是否完整 |  |  |
|  |  | (4)主要受力结构件主要几何尺寸的检查记录是否齐全，手续是否完整 |  |  |
|  |  | (5)安装、改造、重大修理单位对安装基础的验收是否符合TSG 51-2023中4.2.1（4）的规定 |  |  |
|  | C3.2改造、重大修理过程检查 | (1)主要受力结构件现场连接(焊接、螺栓、销轴等)的检查记录是否齐全，手续是否完整 |  |  |
|  |  | (2)主要受力结构件的主要几何尺寸检查记录是否齐全，手续是否完整 |  |  |
|  |  | (3)吊具、钢丝绳及其连接(压板，楔块、绳夹等)、滑轮、开式齿轮、车轮、卷筒、环链、导绳器、层门、小车轨道和升降、横移导轨等检查记录是否齐全，手续是否完整 |  |  |
|  |  | (4)配重、压重的检查记录是否齐全，手续是否完整 |  |  |
|  |  | (5)主要受力结构件分段现场焊接组装的检查记录、无损检测报告是否齐全，手续是否完整 |  |  |
|  | C3.3安全距离检查 | 检查起重机械运动部分与建筑物、设施、输电线等固定物的安全距离是否符合设计文件的要求 |  |  |
|  | C3.4 附设装置检查 | 起重机械上附着的用于维修等使用的起重设备，应当作为整机的一部分 |  |  |
|  | C3.5.1 结构型式（不适用于重大修理） | 检查起重机械结构型式是否与主要设计图样一致 |  |  |
|  | C3.5.2 主要配置 | 检查起重机械主要配置是否与主要设计图样和质量合格证明文件一致 |  |  |
|  | C3.5.3 标记、产品铭牌与安全警示标志 | 检查标记、产品铭牌与安全警示标志是否符合TSG 51—2023中3.2.5与3.3.4的规定 |  |  |
|  | C3.6 主要几何尺寸测量（仅适用于改造） | (1)跨度 |  |  |
|  |  | (2)轨距 |  |  |
|  |  | (3)基距 |  |  |
|  |  | (4)起升高度 |  |  |
|  |  | (5)有效悬臂长度 |  |  |
|  | C3.7.1 材料 | (1)查阅主要受力结构件材料的质量合格证明文件，检查文件中的规格、牌号等是否符合TSG 51—2023中2.3.2、2.3.3(3)的规定 |  |  |
|  |  | (2)绝缘起重机还应当查阅其绝缘材料的质量合格证明文件，检查其选用是否符合TSG 51—2023中A6.2.2的规定和设计文件的要求 |  |  |
|  |  | (3)防爆起重机还应当查阅防爆零部件材料的质量合格证明文件，检查防爆起重机的车轮、电缆滑车等零部件材料的选用、产品铭牌和吨位牌材料的选用、缓冲器材料的选用是否符合TSG 51—2023中A6.3.1(8)(9)、A6.3.5的规定 |  |  |
|  | C3.7.2 焊接质量 | (1)检查焊缝表面是否无目测可见的裂纹、气孔、固体夹杂、未熔合和未焊透等缺陷 |  |  |
|  |  | (2)查阅焊缝无损检测报告，检查主要受力结构件受拉区的对接焊缝质量是否符合TSG 51—2023中2.3.4.3.2的规定 |  |  |
|  |  | (4)冶金桥式起重机相关部件的焊接质量是否符合TSG 51—2023中A6.1.1.2的规定 |  |  |
|  | C3.7.3 金属结构检查（仅适用于改造、修理） | (1)主要受力结构件的连接焊缝无明显可见的裂纹 |  |  |
|  |  | (2)主要受力结构件断面有效厚度不低于设计厚度的90% |  |  |
|  |  | (3)螺栓和销轴等连接无明显松动、缺件、损坏等缺陷 |  |  |
|  | C3.7.4 门、梯子、走台和栏杆 | 检查是否按照TSG 51—2023中2.7.2(1)～2.7.2(5)、2.7.3(1)～2.7.3(9)和设计文件要求设置了梯子、扶手、护圈、平台、走台、踢脚板和栏杆等 |  |  |
|  | C3.8.1 主要零部件检查一般要求 | (1)钢丝绳的固定连接、压板或者绳夹的数量、钢丝绳安全圈数和绕绳余量应当符合TSG 51—2023中A3.1.2、A3.1.3的规定；链条与链轮应当啮合正确，无卡阻和冲击现象 |  |  |
|  |  | (2)吊钩、起重磁铁、抓斗、横梁等吊具悬挂牢固可靠；吊钩设置防重物意外脱钩的保险装置(司索人员无法靠近吊钩的除外)有效；吊钩不应当焊补，铸造起重机钩口防磨保护鞍座完整 |  |  |
|  |  | (3)滑轮防钢丝绳脱槽装置应当符合TSG 51—2023中2.5.2(1)的规定 |  |  |
|  |  | (4)特殊场合(如吊运炽热金属、熔融金属或者危险品等)使用的起重机械钢丝绳的报废断丝数达到GB/T 5972—2016《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》中规定的钢丝绳断丝数的一半(包括钢丝绳表面腐蚀进行的折减)时，以及防爆型起重机钢丝绳有断丝时，应当予以报废。（仅适用于改造、修理） |  |  |
|  | C3.8.3 吊运熔融金属的冶金桥式起重机专项检查 | (1)检查吊具、电动机、钢丝绳、滑轮、卷筒、制动器、司机室、主梁隔热板是否符合TSG 51—2023中A6.1的规定 |  |  |
|  |  | (2)检查起升机构是否符合TSG 51—2023中A6.1.2.1.1、A6.1.2.1.2、A6.1.2.2的规定 |  |  |
|  | C3.9液压和气动系统检查 | 检查液压系统和气动系统是否符合TSG 51—2023中2.6.2(1)～(4)、2.6.3的规定和设计文件的要求 |  |  |
|  | C3.10司机室检查 | 检查是否按照设计图样的要求配置司机室；司机室的配置及其防护是否符合TSG 51—2023中2.7.1(1)～(7)的规定 |  |  |
|  | C3.11.1电气设备及元件的选择和防护 | (1)检查电气设备及元件的选择和防护是否符合TSG 51—2023中2.6.1.1、A4.1.1的规定，电气设备功能是否齐全 |  |  |
|  |  | (2)检查防爆型、绝缘型起重机械电气设备及其元器件是否与工作环境的防爆、绝缘、温度等级相适应，是否有防护措施 |  |  |
|  |  | (3)检查吊运熔融金属的冶金桥式起重机电气设备及其元器件是否符合TSG 51—2023中A6.1.1.1(1)的规定 |  |  |
|  | C3.11.2无线遥控 | (1)检查无线遥控装置的设置是否符合TSG 51—2023中A4.1.3.2(1)～(4)的规定 |  |  |
|  |  | (2)吊运熔融金属的冶金桥式起重机采用电动葫芦作为起升机构时，检查其操纵方式是否符合TSG 51—2023中A6.1.1.1（3）的规定 |  |  |
|  | C3.11.3电气保护 | - 电动机保护 |  |  |
|  |  | - 线路保护 |  |  |
|  |  | - 错相和缺相保护 |  |  |
|  |  | - 零位保护 |  |  |
|  |  | - 失压保护 |  |  |
|  |  | - 电动机定子异常失电保护 |  |  |
|  |  | - 超速保护 |  |  |
|  |  | - 接地与防雷 | Ω |  |
|  |  | - 失磁保护 |  |  |
|  |  | - 联锁保护 |  |  |
|  | C3.11.4隔离开关和总断路器 | 检查隔离开关和总断路器的配置是否符合TSG 51—2023中2.6.1.2(2)的规定和设计文件的要求 |  |  |
|  | C3.11.5急停开关 | 检查急停开关是否符合TSG 51—2023中2.6.1.4.1的规定 |  |  |
|  | C3.11.6照明设备 | 设计要求配置有照明设备的，检查照明回路的电源是否不受起重机械动力电源总开关切断的影响 |  |  |
|  | C3.11.7起重电磁铁的电源 | 检查起重电磁铁的电源是否符合TSG 51—2023中2.5.3.42.5.3.4(2)～(4)的规定和设计文件的要求 |  |  |
|  | C3.12.1安全保护和防护装置型号规格 | 查阅设计文件，对照安全保护和防护装置的合格证书或者型式试验证书，检查安全保护装置实物的型号规格是否符合设计要求 |  |  |
|  | C3.12.3.1 制动器配置 | 查阅设计文件，检查每个工作机构制动装置配置是否符合TSG 51—2023中2.5.6(1)～(5)(8)(9)的规定和设计文件的要求 |  |  |
|  | C3.12.3.2 制动器控制 | 检查制动装置的控制是否符合TSG 51—2023中2.6.1.5的规定 |  |  |
|  | C3.12.3.3 制动器零件状况 | (1)制动器零件无裂纹、过度磨损(摩擦片磨损达原厚度的50%或者露出铆钉)、塑性变形、缺件等缺陷 |  |  |
|  |  | (2)制动器打开时制动轮与摩擦片无摩擦现象，制动器闭合时制动轮与摩擦片接触均匀，无影响制动性能的缺陷和油污 |  |  |
|  |  | (3)制动器推动器无漏油现象 |  |  |
|  | C3.12.4 除制动装置之外的安全保护和防护装置 | (1)起重量限制器 |  |  |
|  |  | (2)起升高度限制器 |  |  |
|  |  | (3)下降深度限制器 |  |  |
|  |  | (4)运行行程限制器 |  |  |
|  |  | (5)缓冲器 |  |  |
|  |  | (6)轨道清扫器 |  |  |
|  |  | (7)轨道端部止挡 |  |  |
|  |  | (8)防碰撞装置 |  |  |
|  |  | (9)抗风防滑装置 |  |  |
|  |  | (10)风速仪 |  |  |
|  |  | (11)作业报警装置 |  |  |
|  |  | (12)防护罩 |  |  |
|  |  | (13)电缆卷筒终端限位装置 |  |  |
|  |  | (14)偏斜显示（限制）装置 |  |  |
|  |  | (15)防侧翻安全钩 |  |  |
|  |  | (16)导电滑触线的安全防护 |  |  |
|  |  | (17)检修吊笼和平台 |  |  |
|  |  | (18)集装箱吊具伸缩止挡及其限位装置 |  |  |
|  |  | (19)航空警戒灯 |  |  |
|  | C3.13隔热、降温措施检查 | 高温环境使用的起重机械，检查其隔热防护、降温等防护措施是否符合A6.1.1.1(1)(5)(9)、A6.1.2.2(2)、A6.1.2.3、A6.1.3.3(3)(4)(5)的规定的规定 |  |  |
|  | C3.14 绝缘电阻检查 | 电气设备的相间绝缘电阻和对地绝缘电阻不小于 1.0MΩ | MΩ |  |
|  | C4.2.2.1 操纵、控制、联锁、互锁、馈电情况 | 操纵系统、控制系统、联锁、互锁装置动作可靠、准确，馈电装置工作正常 |  |  |
|  | C4.2.2.2 限位装置 | 各限位装置(如起升高度、下降深度、运行行程等行程限位器)动作可靠、准确 |  |  |
|  | C4.2.2.3 液压系统 | 液压系统工作压力符合设计文件的要求，并且系统无泄露 |  |  |
|  | C4.2.2.4 运转情况 | 各工作机构动作平稳、运行正常，能够实现规定的功能和动作，无爬行、震颤、冲击、过热、异常噪声等现象；起重机械沿轨道全长运行无啃轨现象 |  |  |
|  | C4.2.2.1 操纵、控制、联锁、互锁、馈电情况 | 操纵系统、控制系统、联锁、互锁装置动作可靠、准确，馈电装置工作正常 |  |  |
|  | C4.2.2.2 限位装置 | 各限位装置(如起升高度、下降深度、运行行程、回转、变幅等行程限位器)动作可靠、准确 |  |  |
|  | C4.2.2.3 液压系统 | 液压系统工作压力符合设计文件的要求，并且系统无泄露 |  |  |
|  | C4.2.2.4 运转情况 | 各工作机构动作平稳、运行正常，能够实现规定的功能和动作，无爬行、震颤、冲击、过热、异常噪声等现象；起重机械沿轨道全长运行无啃轨现象 |  |  |
|  | C4.3.2.1 各机构速度 | 起升与下降速度、大车运行速度、小车运行速度、吊具回转速度 |  |  |
|  | C4.3.2.2 制动器性能 | 制动器制动动作灵活、制动可靠。当标准和设计文件对起升机构有制动距离要求时，应当在允许范围内 |  |  |
|  | C4.3.2.3 各机构同步性能 | 设计文件对各工作机构有同步速度要求的，其同步性能应当符合规定 |  |  |
|  | C4.3.2.4 主要零部件 | 主要零部件无可见损坏等现象 |  |  |
|  | C4.3.2.5 静态刚度试验 | 桥式起重机、门式起重机应当进行静态刚度试验，其静态刚度应当符合TSG 51—2023中2.3.5.1的规定 | mm |  |
|  | C4.4.2.1 主要受力结构件 | 主要受力结构件无永久变形、无油漆剥落，焊缝未产生裂纹，连接处无松动 |  |  |
|  | C4.4.2.2 主要零部件 | 主要零部件无可见裂纹、无损坏，接合面无渗油 |  |  |
|  | C4.4.2.3 液压系统 | 液压系统不超过最高工作压力，不应当产生泄漏 |  |  |
|  | C4.4.2.4 主梁跨中上拱度和有效悬臂处上翘度试 | 桥式起重机、门式起重机的主梁跨中实有上拱度和有效悬臂处上翘度符合相应标准和设计文件的规定 | 上拱度： mm |  |
|  | C4.5.2.1 运转情况 | 试验中，各机构运转正常，工作平稳，无异常声响 |  |  |
|  | C4.5.2.2 制动器性能 | 试验中，制动器在制动过程中有效、可靠，空中起动时无反向动作与下滑现象 |  |  |
|  | C4.5.2.3 机构及部件 | 试验后，各机构及部件无损坏，连接处无松动或者损坏，电动机、减速器等无异常温升，液压系统无渗油、滴油、泄漏 |  |  |
|  | C4.5.2.4.1 专用吊具 | 起重机械整机上所采用的不可拆分吊具的试验，按照TSG 51—2023中TSG 51—2023中2.5.3.2(2)～(5)、2.5.3.3(2)～(5)、2.5.3.4(2)～(5)、2.5.3.5(2)～(5)、2.5.3.6(2)～(3)规定和相应产品标准及相应设计文件要求进行 |  |  |
|  | C4.6.1 起重量限制器试验（仅适用于改造） | (1)当实际起重量达到 0.90～0.95 倍额定起重量时，起重量限制器应当发出预警信号(机械式除外) |  |  |
|  |  | (2)当实际起重量在大于额定起重量，但不超过 105%额定起重量时，起重量限制器止停，此时应当切断起升方向动力源，但应当允许机构作下降运动，并且发出停止信号 |  |  |
|  |  | (3)如果配置起重量显示装置，其所显示数值的误差应当在试验载荷±5%范围内 |  |  |
|  | C4.7.2.1 运转情况（仅适用于改造） | 样机工作正常，未出现因样机故障造成的停机 |  |  |
|  | C4.7.2.2 主要受力结构件、主要机构部件（仅适用于改造） | 主要受力结构件应当无损坏和松动现象，各主要机构部件应当无异常温升、损坏等现象。 |  |  |
|  | C4.7.2.3 液压系统油液温升（仅适用于改造） | 液压系统油液温升应当在设计文件允许的范围内 |  |  |
|  | C4.8属结构应力测试（仅适用于改造） | 金属结构应力测试 |  |  |
|  | C4.9.8.1 漏磁检查 | 2mm处≤15Gs、50mm处≤5Gs、100mm处≤2Gs | / | / |
|  | C4.9.8.2 紧急制动试验 | 试验时，观察制动器是否能够有效支持住载荷，并且测量制动距离，检查制动距离是否符合TSG 51—2023中2.5.6(1)要求 | / | / |
|  | C4.9.8.3 冗余超速保护试验 | (1)试验时，观察超速保护开关是否起作用 | / | / |
|  |  | (2)试验时，观察冗余超速保护功能是否起作用 | / | / |
|  | C4.9.8.4 过热保护功能试验 | 试验时，观察起重机械是否能够自动停机 | / | / |
|  | C4.9.8.5 过电流保护功能试验 | 试验时，观察起重机械是否能够自动停机 | / | / |
|  | C4.9.8.6 单制动试验 | 试验时，观察制动器是否能够有效支持住载荷 | / | / |
|  | C4.9.8.7 禁用要求 | 采用永磁直驱电动机作为起升机构的该类起重机，不得用于吊运熔融金属、易燃易爆化学品和危险品，并且不得在强磁场等环境中使用 | / | / |
|  | C4.9.9具有自动化功能的起重机械专项试验 | 对具有自动化功能的起重机械，应当根据TSG 51—2023中A6.4和设计文件中风险控制措施的要求，制定检验项目，对电气系统等进行功能验证与试验 | / | / |
|  | 其它 |  |  |  |

注：C4.9.8 .1--C4.9.8 .7 仅适用于采用永磁直驱电动机作为起升机构的起重机械专项试验

备注：“自检结果”栏填写 符合、数据、 /  ；“自检结论”栏填写合格、/

附件1：

起重机安装基础与土建验收质量承诺证明

使用单位                            产品编号

施工单位                                       施工位置

轨道、承重梁等基础土建工程，经       月       日验收

符合安装规范，有检查验收质量合格记录。

施工单位确认人：                      使用单位负责人：

（章）                                 （章）

年    月    日                        年    月    日 附件2：

起重机预期用途和工作环境说明

使用单位                            产品编号

施工单位                                       施工位置

起重机预期用途： □吊运液态熔融金属   □吊运炽热固态金属

□吊运易燃易爆等危险品   □其他：

起重机使用环境： □高温     □有毒有害     □粉尘

□易燃易爆    □其他：

起重机选型与使用工况：□匹配     □不匹配

施工单位确认人：                      使用单位负责人：

（章）                                 （章）

年    月    日                          年    月    日

附件3：

试验载荷的标定声明文件

河南省特种设备检验技术研究院三门峡分院：

我单位申报监督检验       台起重机械（明细详见下表）。

| 序号 | 设备品种 | 台数 | 额定载重量（t） | 按载荷试验要求准备相应重量载荷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100%（t） | 110%（t） | 125%（t） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

注：1、同设备品种，且额定载重量相同时，可填写多台；

2、被检起重机械有施工过程的，应当加盖施工单位和使用单位双方印章，除此之外的仅应加盖使用单位印章。

现声明：此次试验载荷的重量已得到起重机械使用单位、施工单位确认，并对试验重量的真实性、准确性负责。

使用单位名称：                   施工单位名称：

（印章）                         （印章）

年    月    日                     年    月    日