### 液压（客、货）电梯年度自检报告

| 使用单位名称: |  |
| --- | --- |
| 设备代码: |  |
| 设备类别: |  |
| 检验日期: |  |

自检单位：

信息表

| 使用单位名称 |  |  | 统一社会 信用代码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装地点 |  |  |  |  |  |
| 设备品种 |  |  | 产品型号 |  |  |
| 产品编号 |  |  | 单位内编号 |  |  |
| 使用登记证编号 |  |  | 安全管理人员 |  |  |
| 制造单位名称 |  |  | 制造日期 |  |  |
| 改造单位名称 |  |  | 改造日期 |  |  |
| 维护保养 单位名称 |  |  |  |  |  |
| 应急救援电话 |  |  | 设备类别 |  |  |
| 品牌 |  |  | 使用场所 |  |  |
| 设备注册代码 |  |  | 设备代码 |  |  |
| 设备 技术 参数 | 额定载重量 |  | 顶升型式 |  |  |
|  | 层站门数 |  | 控制方式 |  |  |
|  | 额定速度上行 |  | 油缸数量 |  |  |
|  | 额定速度下行 |  |  |  |  |
| 自检 依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则》 （TSG T7001-2023） |  |  |  |  |
| 自检 结论 | 合格 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 编制人员(签字)： 自检员签字（2人签字）： 审核人员（签字）： 自检单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  | 安全管理人员 确认（签字）： 使用单位（盖章） 年 月 日 |  |

| 序 号 | 检验编号 | 检验项目名称 | 检验内容 | 检验 结果 | 检验 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A1.1.4 | 使用资料 | (1）使用登记证 |  |  |
|  |  |  | (2）日常维护保养合同 |  |  |
|  |  |  | (3）应急救援管理制度和专用钥匙管理制度 |  |  |
| 2 | A1.2.1.1 | 通道及照明 | (1）通往机器空间的通道保持通畅，相关人员能够安 全、方便、无阻碍地使用；如果通往机器空间的通道高出 楼梯所到平面不起过4.0m，可以采用固定的梯子作为通道 |  |  |
|  |  |  | (2）通道照明的设置 |  |  |
| 3 | A1.2.2.1 | 井道照明 | (1）井道内电气照明 |  |  |
| 4 | *A1.2.2.17 | 缓冲器 | (1）缓冲器无松动、明显倾斜、断裂、塑性变形、剥 落、破损、严重锈蚀等现象 |  |  |
|  |  |  | (2）液位和验证柱塞复位的电气安全装置 |  |  |
|  |  |  | (3）对重越程距离标识 |  |  |
|  |  |  | (4）对重装置撞板与其缓冲器顶面间的距离 |  |  |
| 5 | A1.2.3.3(3) | A1.2.3.3(3）接 地故障保护措施 | 接地故障时的保护 |  |  |
|  | A1.2.3.4 | 门旁路装置 | (1）标明"旁路"字样 注：未按照TSG T7001~TSG T7004，含第2、第3号修改单或者TSG T7001-2023进行过监督检验，定期检验时可以不检验 |  |  |
|  |  |  | (2）旁路功能符合性 注：未按照TSG T7001~TSGT7004，含第2、第3号修改单或者TSG T7001-2023进行过监督检验，定期检验时可以不检验 |  |  |
|  |  |  | (3）旁路状态下运行的符合性 注：未按照TSG T7001~ TSG T7004，含第2、第3号修改单或者TSG T7001-2023 进行过监督检验，定期检验时可以不检验 |  |  |
|  |  |  | (4）独立的监控信号证实轿门处于关闭位置 注：未按照 TSG T7001~TSG T7004，含第2、第3号修改单或者TSG T7001-2023进行过监督检验，定期检验时可以不检验 |  |  |
| 7 | *A1.2.3.10 (1) | 紧急操作和动态测 试功能 | (1）紧急操作和动态测试功能有效 |  |  |
| 8 | A1.2.3.11 | 紧急报警装置（对 讲系统） | (1）轿厢内的紧急报警装置采用由应急电源供电的双向 对讲系统与救援服务持续联系；如果电梯行程大于30m或 者轿厢内与进行紧急操作处之间无法直接对话，则在轿厢 内和进行紧急操作处还设置由应急电源供电的双向对讲系 统或者举似装置 |  |  |

| 9 | A1.2.4.1 | 驱动主机停止装置 | 驱动主机停止装置 驱动主机附近1m之内的主开关或者停止装置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | A1.2.4.4 | 溢流阀工作压力 | 检查通常情况下流的调定工作压力不超过满载压力的 140%(A)，最大不高于满载压力的170%(B)［在此 情况下需提供相应的液压管路（包括液压缸）计算说明］ |  |  |
| 11 | *A1.2.4.7 | 手动紧急操作装置 | (1）手动操作的机械装置或者由自动充电的紧急电源供 电的电气装置 |  |  |
|  |  |  | (2）手动松开制动器后仅在重力作用下轿厢（运载装 置）不能移动时，能够通过手动机械装置、独立于主电源 供电的手动操作电动装置或者其他措施将轿厢（运载装 置）移动到附近层站 |  |  |
|  |  |  | (3）如果电梯的移动可能带动手动机械装置，该装置是 平滑和无辐条的轮子 |  |  |
|  |  |  | (4）手动机械装置的电气安全装置 注：对于允许按照 GB 7588-1995及更早标准生产的电梯且未进行监督检 验，定期检验时可以不检验 |  |  |
|  |  |  | (5）液压驱动电梯设有手动操作的紧急下降阀，以在失 电时操纵该阀使轿厢向下移动至层站 |  |  |
|  |  |  | (6）对于轿厢上装有安全钳或者夹紧装置的液压驱动电 梯，永久性地安装手动泵，以通过操纵该泵使轿厢向上移 动 |  |  |
|  |  |  | (7）在紧急操作处，易于检查轿厢是否在开锁区域 |  |  |
| 12 | A1.2.5.1 | 钢丝绳 | (1）无笼状畸变、绳股挤出、扭结、部分压扁、弯折、 严重锈蚀、铁锈填满绳股间隙、直径小于其公称直径的 90%(A）等达到报废条件的现象 |  |  |
|  |  |  | (2）一个捻距内的断丝数情况 |  |  |
| 13 | A1.2.5.2 | 包覆带 | (1）无达到报废条件的现象 |  |  |
|  |  |  | (2）监测装置 未按照TSG T7001-2023进行过监督检验，定期检验时可以不检验 |  |  |
|  |  |  | (3）查看使用时间或者电梯启动次数的装置完好 注：仅 未按照TSG T7001-2023进行过监督检验，定期检验时可以不检验 |  |  |
| 14 | A1.2.5.3 | 悬挂装置端部固定 | (1）悬挂装置端部固定可靠 |  |  |
| 15 | A1.2.5.6 | 异常长保护措施 | 异常伸长时防止电梯正常运行的电气安全装置 |  |  |

| 16 | *A1.2.5.7 | 非金属材质反绳轮 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (2）反绳轮上的标识 |  |  |
|  |  |  | (3）维护保养 |  |  |
|  |  |  | (4）试验前、后的可靠性 |  |  |
| 17 | A1.2.6.3(3) | 轿厢安全窗电气安全装置 | 电气安全装置 |  |  |
| 18 | A1.2.6.4(3) | 安全门电气安全装置 | 电气安全装置 |  |  |
| 19 | A1.2.6.6 | 对重（平衡重）块 | (1）固定情况的可靠性 |  |  |
|  |  |  | (2）快速识别数量的措施 |  |  |
|  |  |  | (3）非金属材质的标识和报废条件注：对于未按照本项对非金属材质对重（平衡重）块进行过监督检验的电梯，应当至少符合前款第（1)、第（2)、第（4）项的要求 |  |  |
|  |  |  | (4) 试验前、后的可靠性 |  |  |
| 20 | A1.2.6.8 | 明及通风 | (1）轿厢正常照明和通风有效 |  |  |
|  |  |  | (2）紧急电源供电的应急照明 |  |  |
| 21 | A1.2.6.9 | 轿厢语音播报系统 | 轿厢语音播报系统的符合性 注：未按照TSG T7001-2023进行过监督检验，定期检验时可以不检验 |  |  |
| 22 | *A1.2.7.2 | 门间隙 | (1）门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙，对于乘客电梯不大于6mm(A)；对于载货电梯不大于10mm(B） |  |  |
|  |  |  | (2）在水平滑动层门和折叠层门最快门扇的开启方向，以150N的力施加在一个最不利的点，本条第（1）项所述的间隙对于旁开门不大于30mm(c)，对于中分门其总和不大于45mm(D） |  |  |
| 23 | *A1.2.7.4 | 门再开启保护装置 | 门再开启保护装置的符合性 |  |  |
| 24 | *A1.2.7.5 | 门的运行与向 | (1）层门和轿门正常运行时无脱轨、机械卡阻或者错位现象 |  |  |
|  |  |  | (2）层门导向装置失效时，层门保持装置能够使层门保持在原有位置 |  |  |
|  |  |  | (3）最小啮合深度的要求 注：未按照TSG T7001-2023进行过监督检验，定期检验时可以不检验 |  |  |

| 25 | *A1.2.7.6 | 自动关闭层门装置 |  | (1）自动关闭层门装置的设置及有效性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (2）防止重块坠落的措施保持有效 |  |  |  |
| 26 | *A1.2.7.7 | 紧急开锁 |  | (1）层门紧急开锁装置的可靠性 |  |  |  |
|  |  |  |  | (2）从底坑中打开层门的措施 注：未按照TSG T7001-2023进行过监督检验，定期检验时可以不检验 |  |  |  |
| 27 | *A1.2.7.8 | 门的锁紧与闭合 |  | (1）锁紧动作执行的可靠性 |  |  |  |
|  |  |  |  | (2）轿厢在锁紧元件啮合不小于7mm(A）时才能启动 |  |  |  |
|  |  |  |  | (3）电气安全装置功能有效 |  |  |  |
|  |  |  |  | (4）电气安全装置设置的合理性 |  |  |  |
| 28 | *A1.3.1 | 应急救援试验 |  | (1）应急救援程序的设置 |  |  |  |
|  |  |  |  | (2）应急救援通道 |  |  |  |
|  |  |  |  | (4）各种载荷工况下的救援操作 |  |  |  |
| 29 | A1.3.3 | 轿厢超载保护装置 |  | 轿厢超载保护装置有效性 注：对于未按要求对轿厢超载 |  |  |  |
|  |  |  |  | 保护置进电梯，允许轿厢内只提供听觉信号或者视觉信号 |  |  |  |
| 30 | *A1.3.4 | 斩厢（运载装置） |  | A1.3.4.1限速器 | (1）封记完好，动作正常 |  |  |
|  |  | 限速器﹣安全试验 |  |  | (2）动作速度符合要求 |  |  |
|  |  |  |  | A13.42电气安全装置 | (1）限速器电气安全装置有效 |  |  |
|  |  |  |  |  | (2）验证限速器复位状态的电气安全装置 |  |  |
|  |  |  |  |  | (3）限速器绳断裂或者过分伸长的电气安全装置 |  |  |
|  |  |  |  |  | (4）轿厢安全钳电气安全装置 |  |  |
|  |  |  |  | A1.3.4.3联动试验 | 动作可靠 |  |  |
| 31 | *A1.3.5 | 对重（平衡重）限速器﹣安全错试验 |  | A1.3.5.1限速器及电气安全装置 | 检查限速器及其电气安全装置 |  |  |
|  |  |  |  | A1.3.5.2联动试验 | 动作可靠 |  |  |
| 32 | *A1.3.6 | 缓冲器试验 | 试验后未出现对电梯正常使用有不利影响的损坏 |  |  |  |  |
| 33 | *A1.3.9 | 破裂阀试验 | 检查破裂阀附近应有电梯整机制造单位规定的无需轿厢超载即可使破裂阀达到动作流量的手动操作方法 |  |  |  |  |
| 34 | A1.3.13 | 运行试验 | 各功能可靠 |  |  |  |  |